MASSE VOLUMIQUE

Objectifs :	 Calculer le volume de solides usuels

 Déterminer la masse volumique de ces solides

I MASSE VOLUMIQUE

1) Définition :

La masse volumique permet de déterminer la matière qui constitue un objet.

Elle se calcule à l’aide de la formule suivante :

ρ= mV	, avec :

m : masse en g ou kg

V : volume en cm3 ou  en m3

ρ : masse volumique en kg/m3 ou en g/cm3

2) Exemples :

| matière | bois | eau | eau de mer | PVC | aluminium | fer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| masse volumique kg/m3 | 800 | 1 000 | 1 030 | 1 400 | 2 700 | 7 800 |

II VOLUME  DES SOLIDES USUELS ET MASSE VOLUMIQUE

| SOLIDE | REPRESENTATION DU SOLIDE | FORMULE VOLUME V | VOLUME V en cm3 | MASSE m en g | MASSE VOLUMIQUE ρ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Le cube | a | il faut connaître : - le côté a V = a x a x a | a = V= | m= | en g/cm3 ρ= en kg/m3 ρ= |
| Le parallélépipède rectangle | h l L | il faut connaître : - la longueur L - la largeur l -la hauteur h V = L x l x h | L = l = h = V= | m = | en g/cm3 ρ= en kg/m3 ρ= |
| Le cylindre de révolution | D h | il faut connaître : - le diamètre D - la hauteur h V = π4x D x D x h | D = h = V= | m = | en g/cm3 ρ= en kg/m3 ρ= |