SCHEMATISATION EN ELECTRICITE

Objectifs	 Lire un schéma électrique

 Effectuer des montages électriques

I QUELQUES SYMBOLES

Pour représenter les circuits électriques, on utilise les symboles suivants :

| SYMBOLES | SIGNIFICATION | ROLE |
| --- | --- | --- |
|  | fil conducteur généralement en cuivre section 1,5mm², 2,5mm², 4mm² | Il assure la liaison entre les différents éléments du circuit électrique |
| K | interrupteur ouvert | Il ouvre le circuit et empêche le courant de circuler |
| K | interrupteur fermé | Il ferme le circuit et permet la circulation du courant |
| Générateurs |  |  |
| G | générateur | Dans un circuit électrique, le générateur impose la circulation d’un courant. |
| E + - | générateur de tension continue pile, accumulateur | Dans un circuit fermé, le courant sort de la borne positive + et va vers la borne négative - . ( Le courant électrique est dû aux électrons qui se déplacent dans le sens inverse ) |
| U | générateur de tension alternative | EDF ( ou SCICAE ) délivre une tension alternative de 230V efficace et de fréquence 50 Hz aux particuliers. |
| Récepteurs |  |  |
| L L ou | lampe | Elle est constituée d’un filament en tungstène qui en chauffant permet d’éclairer. |
| M _ | moteur | Il permet de transformer de l’énergie électrique en énergie mécanique. ( applications : perceuses ) |
| R | résistor | Il permet de transformer l’énergie électrique en énergie thermique. Il s’oppose au passage du courant électrique. ( Il limite son intensité dans un circuit ) |

| Appareils de mesure |  |  |
| --- | --- | --- |
| V | voltmètre | Il permet de mesurer la tension électrique en volt ( V ) aux bornes d’un récepteur ou d’un générateur dans un circuit. Il se branche en dérivation. |
| A | ampèremètre | Il permet de mesurer l’intensité électrique en ampère ( A ) qui traverse un circuit électrique. Il se branche en série. |
|  | ohmmètre | Il permet de mesurer la résistance électrique en ohm (  aux bornes d’un récepteur. |