Contexte de rédaction du document.

L’acoustique au programme 2002 du CAP, ne concerne que les CAP Bâtiment T. P.

Ce document a pour but de fournir au professeur un support de travail opérationnel, lui

permettant d’appuyer sa progression sur quatre séances d’une heure ou deux séances de

deux heures.

1ère heure TP n° 1 et son exploitation.

2ème heure TP n°2 (2 séries de mesures).

3ème heure TP n°3

4ème heure Fiche d’activités récapitulatives

Dans chaque cas, un document professeur contient les corrigés et les notions qu’il est

utile de connaître pour pouvoir répondre aux questions des élèves.

La rédaction des documents élève privilégie les retours à la ligne fréquents, même si la

grammaire ne l’exige pas, dès lors que la séquence des informations en devient plus claire

pour des publics peu familiers des énoncés longs. De même, la terminologie utilisée

n’hésite pas à prendre des libertés avec la rigueur afin d’être compris de l’élève.

Les schémas sont en bitmap et les oscillogrammes sont issus de geoplanw.

Problème posé par la troisième partie du programme d’acoustique.

Cette dernière partie concerne le domaine de l’absorption des ondes sonores et exige la

compétence de comparer expérimentalement le pouvoir absorbant de divers matériaux.

Le problème pédagogique posé par cette compétence, est qu’elle ressortit à la correction

acoustique qui, en langage d’acoustique du bâtiment, traite de ce qui se passe à l’intérieur d’une

pièce donnée (tandis que l’étude des atténuations eût été du ressort de l’isolation acoustique qui

étudie les transmissions entre des pièces distinctes).

Il va donc s’agir pour le professeur de concevoir la séance de mesures correspondante à

l’intérieur d’un caisson (sans aborder la notion de temps de réverbération), en mettant en

évidence le fait que pour une source de bruit donnée à l’intérieur du caisson, le niveau de bruit

moyen diminue lorsque des surfaces en matériau absorbant y sont installées, que ce soit contre

les parois intérieures ou à l’intérieur du volume.

Pour des raisons de fiabilité, il faut exclure de ce type d’expérience les mesures en signal

sinusoïdal qui expose l’expérimentateur à des ondes stationnaires gênantes, et se diriger vers

deux options possibles

- La mesure sur bruit d’impact, ainsi qu’elle est pratiquée couramment dans le bâtiment Une

approximation satisfaisante de bruits d’impact répétés peut être créée à l’aide d’un signal

rectangulaire très basse fréquence (6 Hz).

- La mesure aux alentours des 500 Hz fréquence centrale en bâtiment, soit sur un signal

rectangulaire issu d’un GBF, soit un bruit filtré en 1/3 d’octave autour de 500 Hz comme on en

trouve dans les CD test mais cette dernière solution complique la mise en oeuvre.

On préférera également étudier des matériaux courants dont la seule apparence évoque

clairement chez l’élève les propriétés d’absorption acoustique qu’on peut en attendre.

- plaques lisses (Formica, bois verni, métal)

- plaques alvéolées de carton d’oeufs .

- plaques de laine de verre ou de roche ou chiffons ou même habits

frederic.diaz@ac-besancon.fr PLP M./Sc.