| # HS3 | TP n° 17 : Testez vos oreilles | 2nde |
| --- | --- | --- |

| Capacités | Connaissances |
| --- | --- |
| Réaliser un montage expérimental. Utiliser correctement le matériel mis à disposition. | L’exposition à une intensité élevée a des effets néfastes sur l’oreille. |

On vous propose de tester votre audition à l’aide d’un audiomètre réalisé avec le matériel de laboratoire.

Liste de matériel :

- Un GBF

- Un interrupteur

- Un multimètre

- Une résistance R2 = 10 Ω

- Une résistance variable R1

- Des écouteurs.

Expérience

- Réaliser le montage  de l’audiomètre :

GB

R1

V

R2

K

- Réalisation de l’audiogramme

La tension aux bornes du casque varie en fonction de la résistance R1 choisie : lorsqu’on augmente la valeur de R1, l’intensité sonore produite par les écouteurs diminue, ce qui permet de mesurer l’intensité sonore minimale perçue par l’oreille du sujet.

- Régler la tension délivrée par le GBF sur le mode sinusoïdale.

- Choisir R1 = 0

- Régler la fréquence du signal de sortie du GBF à la valeur 100 Hz.

- Régler la valeur efficace de la tension aux bornes du GBF de manière à ce qu’elle soit égale à  U = 0,5 V.

- Mettre l’oreillette droite dans l’oreille droite et fermer l’interrupteur.

- Si vous entendez un son, ouvrir l’interrupteur régler la résistance R1 sur la valeur 1 Ω.

- Fermer l’interrupteur et régler à nouveau la tension aux bornes du GBF à 1 V.

- Mettre à nouveau l’oreillette et vérifier si vous entendez bien un son.

- Si vous entendez un son,  poursuivez avec les autres valeurs de R1 indiquées dans le tableau ci-dessous jusqu’à ce que vous n’entendiez plus le son, dans ce cas, mettez une croix sur la case correspondante dans le tableau.

- Faire de même avec les autres fréquences indiquées dans le tableau et veillez à ce que la tension aux bornes du GBF soit égale à 0,5 V avant chaque test.

Attention : Le test qui sera réalisé n’a pas de valeur médicale.

Audiogramme de l’oreille droite

| f(Hz) R (Ω) | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 16000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Audiogramme de l’oreille gauche

| f(Hz) R (Ω) | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 16000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Si votre audiogramme ressemble à celui-ci, votre audition est normale.

| f(Hz) R (Ω) | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 16000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Si votre audiogramme ressemble à ce dernier, votre audition est alors moyenne vous avez perdu la sensibilité aux sons aigus.

| f(Hz) R (Ω) | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 16000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |